MURATURE DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI ALVEOLATI  FORATI (Classe 60)
Voce di capitolato
Classificazione dei blocchi: Forato per Tamponamento (Uni EN 771-1)

Posa in opera: A fori orizzontali (verticali) con malta tipo M ----

Dimensione dei Blocchi: Lunghezza cm--- x Larghezza cm--- x Altezza cm---

Tolleranza dimensionale: T1

Massa volumica: ---- Kg/m³
Categoria : I

I blocchi dovranno avere una percentuale di foratura compresa fra il 55 % e il 70 % 
La conduttività termica del blocco sarà determinata mediante il calcolo previsto dalla norma Uni En 1745 Prospetto A1 dell’Appendice A in funzione della massa volumica della materia prima  utilizzata.

Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’ENTE Certificatore e del numero  del certificato se prodotti in regime di controllo 2+

Il valore di Trasmittanza  U dovrà essere non superiore a --- W/m²K

Il potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a --- dB e basato su prova sperimentale o calcolo.

Queste prestazioni dovranno essere documentate attraverso dichiarazione del produttore, con riferimento a rapporti di prova e/o calcoli.

Misurazione vuoto per pieno, con esclusione del vani superiore a m²----

Al m³ €
